南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）办公家具采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G190350185

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2019年7月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2019年7月18日

东方国际招标有限责任公司受南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）办公家具采购项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）办公家具采购项目

招标编号：OITC-G190350185

项目联系方式：

项目联系人：迟兆洋、林杨婷、彭宇科

项目联系电话：010-68290505

电子邮箱：zychi@oitc.com.cn

采购人联系方式：

采购单位：南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）

地址：广州市海珠区新港西路164号

联系方式：王老师 020-89023595

代理机构联系方式：

代理机构：东方国际招标有限责任公司

代理机构联系人：迟兆洋 010-68290505 zychi@oitc.com.cn

代理机构地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 包号 | 采购项目内容 | 数量 | 是否允许采购进口产品 | 交货期 | 项目预算(人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公家具 | 1批 | 否 | 合同签订后15天内完成供货及验收。 | 130万元 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

- 投标人的资格要求：

- 符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ；

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：130万元（人民币）

时间：2019年7月18日 09:00至2019年7月25日 17:00(双休日及法定节假日除外)

地点：www.o-science.com；

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

四、投标截止时间：2019年8月8日14:30

五、开标时间：2019年8月8日14:30

六、开标地点：

广州市海珠区新港西路164号1号楼308会议室。

七、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：广州市海珠区新港西路164号1号楼308会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3）投标人应在“东方在线”上填写开票信息。在投标人足额缴纳标书款后，标书款电子发票将发送至投标人在“东方在线”上登记的电子邮箱，投标人自行下载打印。

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、公告期限：5个工作日

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人：南方海洋科学与工程广东省实验室（广州） 招标采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.3 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 6.3 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-68290505 传真：010-88517351 电子邮箱：zychi@oitc.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的采购项目内容做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.6 | 10.6.1本项目不允许采购进口产品 10.6.2国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的。 |
| 19.6 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（即最高限价），否则投标将被拒绝。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 中标人为国内合同卖方 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率，不足伍仟元按伍仟元收取，具体比率为: 中标金额 （人民币万元）; 比率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。

2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。

3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。

4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

- 附表1 资格审查表

项目名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）办公家具采购项目

招标编号：OITC-G190350185                           日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  |
| 3 | 银行出具的资信证明文件或公司上一年度经审计的审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外） |  |
| 4 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |  |
| 结论 |  |  |

注：结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件资格要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件资格要求；

- 附表2 符合性审查表

项目名称：南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）办公家具采购项目

招标编号：OITC-G190350185                              日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否满足供货数量需求 |
| 2 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |
| 3 | 是否按规定提交足够投标保证金 |
| 4 | 投标有效期是否为150天 |
| 5 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 6 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价 |
| 7 | 如评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人是否作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会是否将认定该投标人报价不合理 |
| 8 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带*条款） |
| 9 | 投标文件是否没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 |
| 10 | 按有关法律、法规、规章是否不属于投标无效的 |
| 结 论 |  |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

附表3：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分因素及分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） |  | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 |
| 技术部分（45分） | 响应性评价 （8分） | 投标产品各项指标参数和要求完全响应招标文件要求的，得8分，有一项不满足扣2分,负偏离4项及以上技术部分不得分.。 |
|  | 原材料和成品检验报告证明（10分） | 1、提供投标产品制造商2018年以来质量监督检验部门出具的原材料样品检验报告：中纤板、轨导、线盒、钢管、海绵、PVC封边条、三合一连接件、铝材、油漆、钢板。全部提供得5分，缺一项扣0.5分。 2、提供投标产品2018年以来由质量监督检验部门出具的检验报告，包含:班台、文件柜、网椅、条形桌、会议椅、沙发、钢制文件柜，办公桌、胶板（覆面）文件柜、屏风卡位，全部提供得5分，缺一项扣0.5分。 （注：以上检验报告检验签发日期在发布招标公告之前、检验类别需为抽查检验，检验机构需为省级及以上家具产品质量技术监督检验部门、通过CAL国认监认字，委托检验无效。 |
|  | 生产、检验设备能力 （5分） | 投标人提供主要生产设备和检测设备（电脑钻孔机、自动纵切圆锯机、封边机、长形母榫作榫机、淋幕式涂装机、数控裁板锯、抽屉导轨门铰疲劳试验机、海绵回弹率测试仪）提供购置发票复印件，每缺一项扣1分,全部提供得5分。 |
|  | 品质验证（4分） | 投标人获得“CQTA品质验证证书”， 提供：1. 班台、2、办公椅、3、文件柜、4、钢制文件柜、5、沙发、6、会议桌、7、覆面办公桌、8、屏风；全部提供得4分，每缺1项扣0.5分。（以上证书以投标人所提供的签发日期在发布招标公告之前并处于有效期内，提供国家认监委统一查询截图）。 |
|  | 样品评分（18分） | 对比投标人所投货物样品的尺寸、效果、造型款式等内容，从观感质感、实用性、舒适性、安全性、特别是符合使用单位使用需求方面进行评比 (1)所投货物样品的尺寸、效果、造型款式，从观感质感、实用性、舒适性、安全性进行打分；实用性、舒适性、安全性强得18分； (2)所投货物样品的尺寸、效果、造型款式，从观感质感、实用性、舒适性、安全性进行打分；实用性、舒适性、安全性较强得12分； (3)所投货物样品的尺寸、效果、造型款式，从观感质感、实用性、舒适性、安全性进行打分；实用性、舒适性、安全性一般得8分； (4)所投货物样品的尺寸、效果、造型款式，从观感质感、实用性、舒适性、安全性进行打分；实用性、舒适性、安全性较差得4分； 注：须按招标文件“附件：“采购项目清单及相关规格要求”中的要求的样品清单提供样品，不提供样品不得分。 |
| 商务部分（25分） | 环保认证 7分 | 投标人获得有效期内的“中国环境标志产品认证证书“（即十环），含以下产品： 班台(涂饰)、文件柜(涂饰)、会议桌(涂饰)、办公桌（钢木）、文件柜（覆面）、茶几(涂饰)、茶水柜(涂饰)、钢制文件柜、密集架、屏风工作台（覆面）、人造革办公椅、人造革会议椅、档案柜、屏风卡位全部提供得7分，每缺1项扣0.5分。 （以上证书，提供国家认监委统一查询截图）。 |
|  | 企业信誉证书 6分 | 1. 投标人通过ISO9001质量管理体系认证，认证范围包含：办公家具(办公桌椅、会议桌椅、文件柜、沙发、茶几、屏风等)的设计、生产和服务。 全部满足得2分，不提供或认证范围不全的不提分。 2. 投标人通过ISO14001环境管理体系认证，认证范围包含：(办公桌椅、会议桌椅、文件柜、沙发、茶几、屏风、等)的设计、生产及相关管理活动。全部满足得2分，不提供或认证范围不全的不提分。 3、投标人通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，认证范围包含：办公家具(办公桌椅、会议桌椅、文件柜、沙发、茶几、屏风等)的设计、生产及相关管理活动。全部满足得2分，不提供或认证范围不全的不提分。 （以上证书，需提供有效期内证书复印件加盖单位公章）。 |
|  | 生产、安装、调试及检验验收方案4分 | 根据投标人生产、安装、调试及检验验收方案详细具体、保障落实、具有针对性、可操作性情况进行综合评审 生产、安装、调试及检验验收方案详细具体、保障落实、具有针对性、可操作性强得4分，生产、安装、调试及检验验收方案较详细具体、保障落实、具有针对性、可操作性较强得2分，生产、安装、调试及检验验收方案不够详细具体、保障落实、具有针对性、可操作性一般得1分 |
|  | 销售业绩 4分 | 投标人提供2016年1月1日至投标截止日同类项目相关业绩，每提提供一份得1分；满分4分。提供合同复印件加盖单位公章作为证明材料，不提供不得分。 |
|  | 售后服务 4分 | 1、投标人荣获GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》“五星级”的计2分；“四星级”的计1分；“三星级”的计0.5分；不提供不计分。（以上证书，提供国家认监委统一查询截图）。 2、根据实施计划、服务承诺，服务保障、售后服务、质保承诺，培训计划及安装计划等综合评分。实施计划、服务承诺，服务保障、售后服务、质保承诺，培训计划及安装计划完整得2分，否则不得分。 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指：南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 采购项目内容”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章  采购项目内容”

20.1  付款方式：

签订合同后预付30%，货到项目现场安装完成后支付60%，凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付10%；

# 第八部分　采购项目内容

说明：

- 投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“*”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 用户需求书中打“#”号条款为重要技术参数，投标人若有部分“#”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分，但不作为无效投标条款。

- 4.  项目需求中提及的品牌型号等不作为必要条件，投标人可提供与本项目参数相近或优于的货物。。

- 一、项目基本要求

1、南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）将通过公开招标的方式采购家具一批。

2、项目预算：130万元人民币

3、招标要求：

（1）、必须满足本项目的交货期：投标人应根据“技术条件”的相关要求制定项目工作表（制造、安装、验收等）及施工方案。

（2）、项目的安装等不得影响研究所正常工作，不能损坏研究所的设备和设施。

(3)、验收前，安装的家具、材料的所有权属于中标人，如有遗失和损坏，采购人慨不负责。

(4)、投标人的投标报价应包括：货物供应、税金、运至合同指定地点的运输费、装卸费、仓储费、保险费、技术培训费、安装调试及售后服务等相关服务费。

(5)、投标人所投的货物必须具有行业技术先进性，功能完整，运行安全、性能稳定、可靠。

（6）、投标人的货物必须用知名品牌的全新优质、节能环保材料制造。

4. 此项目涉及到家具制造、运输和现场安装等工作，还须要与其他工程项目有良好的协调配合工作如水电安装等。

- 二、采购项目清单及相关规格要求

（一）、办公家具配置标准清单

| No. 序号 | Product Outlook 图片 | Product 品名 | Dimension(W*D*H) 尺寸 | Qty. 数量 | Unit 單位 | Color or Material 颜色/材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 主任、副主任办公室（共5间） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 大班台 | 2800*2200*780 | 5 | 张 | 1、贴面材料：采用进口实木皮,可采用美国大西洋牌胡桃高级木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； #3、中纤板：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 #4、油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 |
| 2 |  | 文件柜 | 3200*400*2200H | 5 | 组 |  |
| 3 |  | 茶水柜 | 1200*400*800 | 5 | 个 | 1、贴面材料：采用进口实木皮,可采用美国大西洋牌胡桃高级木皮，实木皮饰面，厚度0.6mm； 2、封边用材：美国白木或与贴面相同的进口实木木材； #3、中纤板：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 #4、油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 |
| 4 |  | 大班椅（备选） | 常规 | 5 | 张 | #1.椅板： E0级曲木板，以高频热压机加压成型多层曲木板，更符合人体工效学，坐感具佳，做防腐防虫化学处理，含水率≤12%。 2.面料：意大利黑色头层牛皮，厚度1.3-1.5mm，透气性好、回位伸缩性强。 #3.泡棉：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 4.座机关：前置式机构，内层备有弯曲钢片，具有升降和同步倾仰功能。 5.脚架：优质五星脚架带止滑脚轮 |
| 5 |  | 班前椅 | 常规 | 10 | 张 | 1、面材：采用优质黑色西皮饰面，质感柔和，柔软贴手。面料包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀，嵌线圆滑顺直，圆弧处均匀对称。2、泡棉：采用PU成型发泡高密度45-50#、高弹性不助燃海绵，表面有一层保护层，可防氧化、防碎，经过HD测试，防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。3、技术：用进口的高速衣车及粗线车制皮套直接包面，皮面光泽度好，防火符合国际标准。 4、脚架及扶手：采用优质实木脚架和实木扶手，椅脚可承受280公斤压力无损。功能上根据力学、人体学原理设计。. |
| 6 |  | 3+1+1人位沙发 | 常规 | 5 | 套 | 面料：选用环保西皮，要求防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好。基材：材质坚硬钢性强，承托力达250KG，含水率低于9%，经防腐防虫防潮等技术处理。辅料：采用杜邦公司的PU成型发泡30#以上高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，高强度蛇型拉力筋结构，能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好。颜色：黑色. |
| 7 |  | 长茶几 | 1400*700*450H | 5 | 张 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%； 2.表面：采用东南亚进口AAA级天然小山纹木皮贴面，厚度为0.6mm， #3.油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 4.五金配件：进口优质五角配件。 |
| A-2 | 接待室 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 接待沙发 | 常规 | 29 | 张 | 1、面料：采用优质布饰面，透气性强，面料包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀，嵌线圆滑顺直，圆弧处均匀对称。 #2、海绵：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 3、基材：橡木沙发框架，材质坚硬钢性强，含水率8%，经防腐防虫防潮等技术处理。 4、沙发座背耐久性能通过A级，60000次试验座背面料完好无损，垫料无移位破损，弹簧无倾斜。 5、脚架：采用优质实木脚架 ，实木框底座，可承受260公斤压力无损;功能上根据力学人体学原理设计。 |
| 2 |  | 接待茶几 | 480*680*550H | 24 | 张 | 1.基材：#采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%； 2.表面：采用东南亚进口AAA级天然小山纹木皮贴面，厚度为0.6mm， #3.油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 4.五金配件：进口优质五角配件。 |
| 3 |  | 会议桌 | 3600*1540*760H | 1 | 张 | 1.基材：#采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%； 2.表面：采用东南亚进口AAA级天然小山纹木皮贴面，厚度为0.6mm， #油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 3.五金配件：进口优质五角配件。 |
| 4 |  | 会议椅 | 常规 | 8 | 张 | 1.背、座皮料：高弹性耐磨加厚原始细腻头层环保西皮； #2.座、背棉料：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。#E0级曲木板：E0级曲木板，以高频热压机加压成型多层曲木板，更符合人体工效学，坐感具佳，做防腐防虫化学处理，含水率≤12%。 3.椅脚：高承重环保耐腐蚀原生精抛光铝合金脚。 |
| A-3 | 会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 会议桌 | 8000*2400*760H | 1 | 张 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%； 2.表面：采用东南亚进口AAA级天然小山纹木皮贴面，厚度为0.6mm， #3.油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 4.五金配件：进口优质五角配件。 |
| 2 |  | 条桌 | 1400*450*750H | 11 | 张 | 1.基材：#采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%； 2.表面：采用东南亚进口AAA级天然小山纹木皮贴面，厚度为0.6mm， #3.油漆：采用水性环保油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量≤230g/L,游离甲醛含量≤9.5mg/kg。流平性、附着力、透明度好、硬度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热性良好；底漆要求流平性、透明性好、附着力强非显孔亚光。 4.五金配件：进口优质五角配件。 |
| 3 |  | 会议椅 | 常规 | 46 | 张 | - 面材：采用优质黑色西皮饰面，质感柔和，柔软贴手。面料包覆平服饱满无明显皱折，松紧均匀，嵌线圆滑顺直，圆弧处均匀对称。 - 泡棉：采用PU成型发泡高密度45-50#、高弹性不助燃海绵，表面有一层保护层，可防氧化、防碎，经过HD测试，防氧化、软硬适中、回弹好、不变形。 - 技术：用进口的高速衣车及粗线车制皮套直接包面，皮面光泽度好，防火符合国际标准。 4、脚架及扶手：采用优质实木脚架和实木扶手，椅脚可承受280公斤压力无损。功能上根据力学、人体学原理设计。 |
| A-4 | 处长、副处办公室（共12间） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 办公台 | 2000W*1600D*750H | 12 | 张 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 2.贴面：采用进口优质三聚氰胺贴面纸； 3.封边：优质PVC封边带，厚度2mm，环保，不含铅，不含重金属，不含16p，达到加州65检测标准； 4.优质锁具，液压缓冲门铰. |
| 2 |  | 办公椅 | 常规 | 12 | 张 | #1.椅板： E0级曲木板，以高频热压机加压成型多层曲木板，更符合人体工效学，坐感具佳，做防腐防虫化学处理，含水率≤12%。 2.面料：意大利西皮，厚度1.3-1.5mm，透气性好、回 位伸缩性强。 #3.泡棉：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 4.座机关：前置式机构，内层备有弯曲钢片，具有升降和同步倾仰功能。 5.脚架：优质五星脚架带止滑脚轮 |
| 3 |  | 备选 | 常规 | 0 | 张 | 1.面料：天然植物纤维网，透气性能好，弹性强，韧度高； #2.海绵：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 3.脚架：尼龙脚架，承重2500PA. |
| 4 |  | 班前椅 | 常规 | 24 | 张 | #1.海绵：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 #2. E0级曲木板：E0级曲木板，以高频热压机加压成型多层曲木板，更符合人体工效学，坐感具佳，做防腐防虫化学处理，含水率≤12%。 3.优质西皮面料，透气性强，耐磨易清洁； 4.电镀弓形脚架 |
| 5 |  | 文件柜 | 2400*400*2000H | 12 | 组 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 2.贴面：采用进口优质三聚氰胺贴面纸； |
| 6 |  | 三人位沙发 | 常规 | 12 | 张 | #1、海绵：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 #2. E0级曲木板：E0级曲木板，以高频热压机加压成型多层曲木板，更符合人体工效学，坐感具佳，做防腐防虫化学处理，含水率≤12%。 3.优质西皮面料，透气性强，耐磨易清洁； 4.金属烤漆脚，坚固耐用不摇晃. |
| 7 |  | 长茶几 | 1230*600*450H | 12 | 张 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 2.贴面：采用进口优质三聚氰胺贴面纸； |
| A-5 | 屏风卡位（共44位） |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 40款屏风卡位 | 1500W*1500D*1200H | 36 | 位 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 2.贴面：采用进口优质三聚氰胺贴面纸，防火，耐磨，防刮，易清洁；PVC封边； 3.框架：铝合金框架；备注：含活动柜、键盘架、主机托 |
| 2 |  | 办公椅 | 常规 | 36 | 张 | 1.面料：天然植物纤维网，透气性能好，弹性强，韧度高； #2.海绵：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 3.脚架：尼龙脚架，承重2500PA. |
| 3 |  | 文件柜 | 2400*400*2000H | 11 | 组 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 2.贴面：采用进口优质三聚氰胺贴面纸； |
| 4 |  | 文件柜 | 3200*400*2000H | 5 | 组 |  |
| A-6 | 财务部 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定做 | 报帐大厅大理石台 | 7000W*600D*800H | 1 | 组 | 1.基材："标准"牌环保E1级刨花板基材，甲醛含量≤1.5mg/L，用原木压缩成型,抗弯性能强,不易变形；环保三聚氰胺MFC饰面,防火，耐磨，防刮，易清洁；PVC封边；台面为大理石。颜色：参考图色 |
| 2 |  | 办公台 | 1600*800*750H | 4 | 张 | #1.基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤0.035mg/m³,密度≥0.60g/cm3,吸水膨胀率≤10%。 2.贴面：采用进口优质三聚氰胺贴面纸，防火，耐磨，防刮，易清洁；PVC封边； 3.框架：铝合金框架；备注：含活动柜、键盘架、主机托 |
| 3 |  | 办公椅 | 常规 | 4 | 张 | 1.面料：天然植物纤维网，透气性能好，弹性强，韧度高； #2.海绵：采用优质定型海绵，回弹率≥35%，压缩永久变形≤8.5%，可防氧化、防碎、经过测试永不变形，符合QB/T1952.1-2012检测标准。 3.脚架：尼龙脚架，承重2500PA. |
| 4 |  | 文件柜 | 800*400*1800H | 5 | 个 | 采用足0.8MM优质冷轧钢板；锁具选用“国宝”牌锁具（1/1000的互开率；产品都经过严格的酸洗磷化处理，防腐防锈；表面采用“阿克苏”牌静电粉末喷涂，涂层牢固，色泽美观大方； |
| 5 |  | 矮柜 | 2400*400*800H | 9 | 组 | 基材："标准"牌环保E1级刨花板基材，甲醛含量≤1.5mg/L，用原木压缩成型,抗弯性能强,不易变形；环保三聚氰胺MFC饰面,防火，耐磨，防刮，易清洁；PVC封边；颜色：参考图色 |
| A-7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 密集架 | 6300*6100*2150H | 83 | 立方 | 采用优质上海宝钢灰白色的SPCC-SD冷轧钢板冲压成型，外豪华静电喷塑，表面经酸洗、碱洗磷化处理后喷热固性环氧树脂粉固化，防磨、防锈功能强。工艺精致，表面无碴点、气泡、流痕；其中立柱为1.5mm厚，顶板、层板、背板均为0.8mm厚，路轨为冷轧钢板冲压成型，承重轴为25×20实芯冷轧钢管所有金属构件性能符合BG13793标准，全部采用二氧化碳高频焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊焊穿等现象，涂装工艺采用除油清洗、磷化、水洗、纯水洗等10道工序后静电喷涂EE248环氧树脂粉沫涂料，经200度高温固化而成。每联柜内配四块活动层板,内分五层。 |
| 2 |  | 窗帘 | 定做 | 343 | 平方 | 米白色半遮光卷帘，配件0.6上轨，3.0扁铝下轨，万向码 |
| 3 |  | 高间格 | 定做 | 340 | 平方 | 1、墙厚83mm； 2、内钢外铝结构，外加玻璃模块；模块与框架采用机械式固定（切45度拼角成框）；外部框架采用氟碳喷涂处理，处理后各项指标均已达到国家GB6063标准,平均厚1.2mm；主龙骨为钢滚轧铆接成型，钢柱壁厚为1.2mm以上，模块用双面5mm钢化清玻内置25mm宽手动百叶，结构稳固、工艺精致；隔断墙体隔声符合GB/T50121－2005《建筑隔声评价标准》要求。双面清玻璃内置百叶窗 |
| 4 |  | 三胺板门 | 900*2200H | 17 | 条 | 门为三胺板木门；门厚度为45mm，含标准的木门锁、合页、门吸 |
| 5 |  | 防盗门 | 双开门 | 6 | 条 | 304不锈钢 |
| 6 |  | 防盗窗 |  | 81 | 平方 | 304不锈钢 |

备注：1、以现场尺寸为准

2、样品

（一）投标人需按以下要求提供样品

1、需提供的样品要求：

1）切割面小样（尺寸长400mm）：桌椅的立柱一条

2）台面板小样一块： 200×200mm 一块

（二）投标实物样品及材质小样送达要求：

1、实物样品随投标文件密封提交。

2、未有提交实物样品及任何材质小样的，将严重影响技术部分相关评分。

3、实物样品及材质小样附带标签内容包括：项目名称、项目编号、投标人名称、样品名称（实物样品）、材质名称及规格、材质部位（材质小样）及其他必要的信息。

（三）样品退回：

项目中标公告发布后五个工作日内，未中标的投标单位领回样品，逾期未领，则由相关部门负责处理，在此期间出现的丢失或损坏，采购人概不负任何责任。

（四）双方确认样板：

确定中标人后，中标人实物样板，将作为验收时的货物验收标准。

三、项目验收方法和售后服务要求

1、验收方法：

1.1本项目的验收标准执行家具制造行业的国家和行业制作标准和规范等条例。

1.2根据制作图纸和制作质量情况验收。

1.3根据安装质量与环境的结合情况验收。

2、售后服务要求

2.1质保期：本项目的质保期≥1年，质保期自双方代表在验收报告上签字之日起开始计算。

2.2售后服务要求：

2.2.1维修响应：收采购人的报修通知后，要做到2小时内响应，24小时内完成维修。

2.2.2要有售后服务质量保证和保障措施。

四、包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

- 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

五、安装、调试与验收

- 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 货物的验收：中标货物交货后，安装调试完成后进行验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中标人承担。

- 所有产品在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的要求。

六、付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 签订合同后预付30%，货到项目现场安装完成后支付60%，凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付10%。

- 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书；