卫星姿态动力学仿真系统

1 设备名称：

卫星姿态动力学仿真系统

2 数量：

- 1套

3 设备用途说明：

将基于该设备开展卫星动力学仿真与测试，辅助完成卫星模飞。

4 技术要求及参数

详见：技术性能指标表

5 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于PXI的高性能动力学计算机 | 台 | 1 |
| 2 | 卫星部件及空间环境动力学软件 | 套 | 1 |
| 3 | 动力学数据存储与可视化显示软件 | 套 | 1 |
| 4 | 卫星轨道与姿态实时显示软件 | 套 | 1 |
| 5 | 卫星遥测遥控软件 | 套 | 1 |
| 6 | 遥测遥控数据服务器 | 套 | 1 |
| 7 | 星务计算机 | 台 | 1 |
| 8 | 其它 | - |  |
| 8.1 | 星务计算机与PXI系统线缆 | 根 | 12 |
| 8.2 | 配套专用计算机 | 台 | 3 |
| 8.3 | 显示器 | 台 | 5 |

6 技术服务条款：

售后服务要求：

- 投标方需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标方售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标方免费提供技术支持热线电话。

- 投标方免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 投标方提供仪器设备的免费保修期主机一年，配件一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标方提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 投标方提供配套软件至少三年的免费升级服务。

培训要求：

- 为保证投标方所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于招标方的运行维护，必须对招标方培训合格的维护和管理人员。

- 投标方负责对招标方提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

7 包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

8 交货日期：

合同签订后的1个月内交货

- 交货地点：

用户指定项目现场

10 验收标准：

- 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

- 卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

11 其它

对仪器设备生产厂家要求：

- 厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

- 厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

附：技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于卫星研制过程中卫星姿态仿真与验证。 |
| 2 | 性能指标 | 一、基于PXI的高性能动力学计算机 |
|  |  | 1、处理器Intel Xeon@E5-2618L，8核，2.3GHz主频 |
|  |  | 2、RAM 8GB |
|  |  | 3、6个USB，2个以太网、1个DP显示 |
|  |  | 4、CAN：2路，支持通信速率1Mbps |
|  |  | 5、RS422：12路，支持速率115200bps |
|  |  | 6、支持PXIe、PXI协议 |
|  |  | 二、卫星部件及空间环境动力学软件 |
|  |  | 7、环境仿真模型，模拟卫星在不同轨道高度上真实空间环境，如大气阻力干扰情况（含大气密度模型、卫星结构系统参数影响等大气阻力力矩干扰模型）、太阳环境（含太阳光压信息等）、重力环境（重力梯度力矩）、磁环境（剩磁与磁场的相互作用） |
|  |  | 8、运动学和运动学仿真模型，模拟卫星部件的通信、数据生成等功能，结合卫星入轨信息，建立轨道运动学模型、动力学及运动学模型、地影标识判定模块等。 |
|  |  | 9、执行器/敏感器仿真模型，对卫星平台各部件的通信协议、实际输出、自身测量误差等进行模拟，包括数字太阳敏模拟器模型、01太阳敏模型、星敏感器模型、光纤陀螺模型、磁强计模型、反作用飞轮模型、磁力矩器模型、GPS接收机模型。 |
|  |  | 10、部件故障注入模型，对卫星平台各部件在轨可能出现的故障情况进行分类模拟，并以外部注入方式测试软件对一定的故障识别情况，包括数字太阳敏模拟器、01太阳敏、星敏感器、光纤陀螺、磁强计、反作用飞轮、磁力矩器、GPS接收机等。 |
|  |  | 三、动力学数据存储与可视化显示软件 |
|  |  | 11、支持SQL数据库 |
|  |  | 12、利用Labview实时显示卫星部件数据和卫星姿态数据 |
|  |  | 四、卫星轨道与姿态实时显示软件 |
|  |  | 13、支持STK环境下卫星UG模型导入 |
|  |  | 14、支持二维和三位窗口显示，支持卫星三维姿态实时显示与动态更新 |
|  |  | 15、根据用户需求可增加矢量、夹角、平面等各种几何关系，用以清晰表征不同变量的关联。 |
|  |  | 五、卫星遥测遥控软件 |
|  |  | 16、卫星遥控指令加工协议自定义 |
|  |  | 17、卫星遥测解析方式自定义 |
|  |  | 18、快速数据采集、分析和显示 |
|  |  | 19、遥测参数曲线显示、表格显示， |
|  |  | 20、遥测分组显示自定义 |
|  |  | 21、遥控指令查询 |
|  |  | 22、遥测参数历史回放 |
|  |  | 23、自动化测试指令序列自定义 |
|  |  | 24、参数自动判读 |
|  |  | 25、参数异常告警 |
|  |  | 26、日志记录 |
|  |  | 27、用户管理、权限管理 |
|  |  | 六、遥测遥控数据服务器 |
|  |  | 28、处理器：Xeon，主频3.4GHz |
|  |  | 29、内存:16GB，硬盘2TB |
|  |  | 七、星务计算机 |
|  |  | 30、主频：≥500MHz |
|  |  | 31、CAN总线，2路，支持1Mbps |
|  |  | 32、RS422：13路，支持115200bps |
|  |  | 33、USB：2路 |
|  |  | 34、以太网：2路 |
|  |  | 35、支持vxWorks、DOS双系统 |
|  |  | 八、其它 |
|  |  | 36、星务计算机与PXI系统线缆12根 |
|  |  | 37、动力学数据显示上位机：i7/16G内存/1T硬盘/2G显卡 |
|  |  | 38、遥测遥控上位机：i7/16G内存/1T硬盘/2G显卡 |
|  |  | 39、轨道与姿态显示上位机：i7/16G内存/1T硬盘/2G显卡 |
|  |  | 40、显示器：27寸，5台 |
| 3 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
| 4 | 其他要求 | 整套系统一次包含1次设备安装、调试 |